|  | TIPS ON HOW (utili consigli pratici per il tuo allevamento) |
| --- | --- |
|  | AM1 |
| AMBIENTE |  |
| MANAGEMENT DEI SISTEMI DI VENTILAZIONE (1°parte) |  |

- Negli ambienti dove sono presenti sistemi di ventilazione, necessari per garantire il giusto ricambio dell’aria e mantenere condizioni di microclima adeguati (temperatura, umidità, velocità dell’aria), è molto importante effettuare delle periodiche ispezioni e manutenzioni, allo scopo di rendere sempre funzionale l’impianto.

- Cattivi funzionamenti del sistema possono determinare condizioni ambientali sfavorevoli per i suini, i quali, costretti a subirle, possono andare incontro a patologie anche gravi e, come minimo, diminuire le proprie potenzialità di accrescimento e riproduzione.

- Ogni giorno occorre controllare la situazione ambientale: troppo caldo, troppo freddo, correnti d’aria, presenza di gas eccessiva, polverulenta, ecc..

- Spesso è proprio il comportamento dei suini che ci dice che qualche cosa non funziona; per es. suinetti ammucchiati in un angolo indicano che la temperatura è troppo bassa o che ci sono correnti anomale; se ci sono troppi starnuti e occhi arrossati può esserci troppa ammoniaca o troppa polvere, ecc…

- È necessario allora subito verificare che le impostazioni dell’impianto siano tarate correttamente e che tutto funzioni bene: il quadro comandi, i motorini, i termostati, le sonde ecc..

- Almeno una volta alla settimana è opportuno controllare che i ventilatori non siano eccessivamente coperti da polveri e/o da residui di mangime, così come i deflettori, che hanno lo scopo di aprirsi e chiudersi a seconda della quantità di aria che deve fuoriuscire.

- Controllare ogni settimana il buon funzionamento del termostato, la pulizia delle sonde e il loro corretto posizionamento.

- Se c’è un sistema di allarme, verificare che sia in funzione correttamente: attenti ai topi che possono danneggiare gli impianti elettrici e quindi anche i sistemi di allarme.